Aeris

ระบบช่วยผู้ป่วยโรคหอบหืดรับมือกับสภาพแวดล้อมรอบตัว

ฉบับสำหรับการพัฒนาและทดสอบต้นแบบ
ปีการศึกษา 2569

# สารบัญ

# บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคหอบหืดต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดวัน แต่ข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วไปมักอธิบายสภาพของพื้นที่ในภาพรวม ไม่ได้บอกโดยตรงว่าผู้ป่วยกำลังรับสัมผัสสภาพแวดล้อมแบบใดในจุดที่ตนเองอยู่และในช่วงเวลาที่กำลังทำกิจกรรม Aeris จึงเสนอระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบสถานีร่วมกับอุปกรณ์แบบพกพา และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์หรือสมาร์ตวอตช์ เพื่อบันทึกข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเวลาและบริบทของผู้ใช้ แล้วนำมาประเมินคุณภาพข้อมูล การรับสัมผัส รูปแบบส่วนบุคคล และระดับความระมัดระวังที่อธิบายเหตุผลได้ ระบบมีขอบเขตเป็น decision-support ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยโรคหรือทดแทนการรักษา

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ผู้ป่วยโรคหอบหืดต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดวัน การเปลี่ยนจากบ้านไปโรงเรียน จากโรงเรียนไปริมถนน หรือจากพื้นที่ปิดไปทำกิจกรรมนอกอาคาร ทำให้สภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้สัมผัสไม่เหมือนกัน ปัญหาที่ Aeris ต้องการแก้จึงไม่ใช่เพียงการบอกว่าอากาศดีหรือแย่ แต่คือการทำให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลของสภาพแวดล้อมที่ตนเองกำลังสัมผัสและใช้ข้อมูลนั้นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์จริง

การพบเจอฝุ่น เช่น ฝุ่นทั่วไป ไรฝุ่น หรือ PM2.5 สามารถเป็นสิ่งกระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยโรคหอบหืดแย่ลงได้ ในกรณีรุนแรงอาจเกิดไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หรือหายใจลำบาก ดังนั้นข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ทันเวลาและอยู่ใกล้ผู้ใช้จึงมีประโยชน์ในฐานะข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม Aeris ไม่ควรอ้างว่าสามารถทำนายหรือป้องกันการกำเริบของโรคได้โดยตรง

## 1.2 ปัญหาเฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยโรคหอบหืดต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดวัน แต่ข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วไปมักบอกสภาพของพื้นที่ ไม่ได้บอกการรับสัมผัสของบุคคล ณ จุดที่อยู่จริงและในช่วงเวลาที่กำลังทำกิจกรรม ทำให้ผู้ป่วยต้องตีความข้อมูลเองเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อ เปลี่ยนสถานที่ หรือปรับกิจกรรม

## 1.3 วัตถุประสงค์

พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบสถานีและแบบพกพาเพื่อเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและ personal exposure

เชื่อมข้อมูลกับเวลา อุปกรณ์ ตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต และเหตุการณ์การรับสัมผัส

พัฒนา Personal Baseline และ Pattern Detection โดยไม่อ้างว่าเป็นการวินิจฉัย

พัฒนา Mobile/Smartwatch Interface ที่แสดงสถานะ เหตุผล และความเชื่อมั่นของข้อมูล

ทดสอบความถูกต้อง ความเสถียร ความหน่วง และการใช้งาน

## 1.4 ขอบเขตของโครงการ

Station ใช้โครงสร้าง AirSentinel เดิม รองรับ PM1.0, PM2.5, PM10, CO2, TVOC, อุณหภูมิ และความชื้นตามระบบเดิม

Portable ระยะต้นเน้น PM2.5 อุณหภูมิ และความชื้น

Portable เชื่อม BLE ไปยังโทรศัพท์ และโทรศัพท์เป็น Gateway ไป Backend

Backend ใช้ FastAPI และฐานข้อมูลเดิมเป็นฐาน

AI/Data ประกอบด้วย Data Quality, Environmental State, Exposure Aggregation, Personal Baseline, Pattern Detection และ Decision Engine

Mobile/Watch เป็นระบบช่วยตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ระบบวินิจฉัยโรค

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เห็นข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้กำลังสัมผัส

มีประวัติ exposure ที่เชื่อมกับเวลาและบริบท

ช่วยค้นหารูปแบบส่วนบุคคลโดยแสดง sample size และ confidence

ใช้เป็นหลักฐานเพื่อประเมินว่าแนวคิดเพิ่มคุณค่าจาก personal monitoring จริงหรือไม่

## 1.6 คำถามการพัฒนา

หากผู้ป่วยมีข้อมูลสภาพแวดล้อมจากอุปกรณ์ที่ติดตัวและมีระบบจัดบริบทข้อมูล จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสถานการณ์และตัดสินใจเกี่ยวกับการอยู่ต่อ เปลี่ยนสถานที่ หรือปรับกิจกรรมได้ดีกว่าการดูค่าคุณภาพอากาศทั่วไปหรือ personal monitor เพียงอย่างเดียวหรือไม่ ประเด็นนี้ต้องพิสูจน์ด้วยการทดสอบจริง

# บทที่ 2 เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 โรคหอบหืดและสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม

Aeris ใช้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลประกอบ ไม่ใช่ตัวแทนข้อมูลทางคลินิก

## 2.2 Personal Exposure

สภาพแวดล้อมที่บุคคลสัมผัสจริงตามเวลาและสถานที่อาจต่างจากค่าเฉลี่ยหรือสถานีที่อยู่ห่างออกไป

## 2.3 IoT และการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ใช้ sensor node, microcontroller, BLE และ MQTT เพื่อเก็บและส่งข้อมูล

## 2.4 Edge AI และ Anomaly Detection

ใช้เพื่อคัดกรองข้อมูลและค้นหาความผิดปกติ โดยต้องแยก sensor fault จาก environmental change

## 2.5 Personal Baseline และ Pattern Detection

สร้างช่วงอ้างอิงจากข้อมูลผู้ใช้เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

## 2.6 Decision Support และ Explainable AI

ผลลัพธ์ต้องอธิบายได้ว่าทำไมจึงแสดงสถานะนั้น พร้อมจำนวนข้อมูลและความเชื่อมั่น

## 2.7 AirSentinel ที่นำมาต่อยอด

นำโครงสร้าง IoT Node, MQTT, Backend/Database และ Presentation/Alert มาต่อยอดจาก area-level เป็น personal exposure

# บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน

| ระยะ | งาน | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1 | วิเคราะห์ปัญหา | Requirement/User Scenario |
| 2 | ออกแบบ | Architecture/Data/UX/Protocol |
| 3 | Hardware | Station + Portable |
| 4 | Software | Backend/Mobile/Watch |
| 5 | Intelligence | Quality/Exposure/Baseline/Pattern/Decision |
| 6 | ทดสอบ | Unit/Integration/E2E |
| 7 | ใช้งาน | Usability/Decision Comprehension |
| 8 | ปรับปรุง | แก้ Flaw + Evidence |

## 3.2 สถาปัตยกรรมระบบ

| Layer | องค์ประกอบ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| Sensing | Station/Portable | วัดสภาพแวดล้อม |
| Connectivity | BLE/Wi-Fi/MQTT | ส่งข้อมูล |
| Backend | FastAPI/InfluxDB/PostgreSQL | รับ ตรวจสอบ จัดเก็บ |
| Intelligence | Quality/Exposure/Baseline/Pattern/Decision | วิเคราะห์ |
| Interface | Mobile/Watch | แสดงสถานะและเหตุผล |

## 3.3 Innovation 1: Station + Portable

Station อธิบายสภาพแวดล้อมระดับพื้นที่หรือพื้นที่เฉพาะจุด ส่วน Portable เคลื่อนที่ไปกับผู้ใช้เพื่อเก็บ personal exposure ทั้งสองส่วนช่วยให้ระบบเปรียบเทียบสภาพรอบพื้นที่กับสิ่งที่ผู้ใช้กำลังสัมผัส

## 3.4 Innovation 2: Mobile/Smartwatch

Mobile เป็น Decision Interface ไม่ใช่เพียง Dashboard ต้องตอบว่า ตอนนี้สภาพเป็นอย่างไร เพราะอะไรจึงแสดงสถานะนี้ และข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด Watch ใช้แสดง Normal/Caution/High/No Data

## 3.5 Data/AI Pipeline

Raw Data → Data Quality → Environmental State → Exposure Aggregation → Personal Baseline → Pattern Detection → Decision Engine → Explainability

## 3.6 Decision Engine

ระบบประเมินระดับความระมัดระวังด้านสิ่งแวดล้อมจากค่าปัจจุบัน ความแตกต่างจาก personal baseline ระยะเวลาสัมผัส ความสดของข้อมูล และ sensor quality โดยไม่เปลี่ยนผลเป็นคำสั่งทางการแพทย์

## 3.7 Security & Privacy

ไม่ส่ง symptom event ไป public dashboard

เข้ารหัสข้อมูลขณะส่งและจัดเก็บ

ใช้ location แบบ zone เมื่อไม่ต้องใช้พิกัดละเอียด

แยก device identity จากข้อมูล aggregation

กำหนด retention และให้ผู้ใช้ถอน sync ได้

## 3.8 การทดสอบ

| ประเภท | ทดสอบ |
| --- | --- |
| Unit | parser, threshold, persistence, hysteresis, freshness, baseline |
| Integration | Portable→BLE→Backend→DB→Mobile |
| Fault Injection | offline, stale, invalid sensor, spike, low battery |
| Field Validation | bias, drift, repeatability, response time |
| Usability | ความเข้าใจสถานะ เหตุผล และข้อจำกัด |

# บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

บทนี้เป็นโครงสร้างสำหรับบันทึกผลจริง ยังไม่มีการใส่ตัวเลขผลทดลองที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

| รายการ | เกณฑ์ | ผล |
| --- | --- | --- |
| Station | อ่านและส่งข้อมูลได้ | รอทดสอบ |
| Portable | อ่าน PM2.5 และส่ง BLE | รอทดสอบ |
| Battery | ใช้งานตามเป้าหมาย | รอทดสอบ |
| Offline Buffer | ข้อมูลไม่หาย | รอทดสอบ |
| Backend | latency/ingestion/data loss | รอทดสอบ |
| AI | Data Quality/Pattern/Decision metrics | รอทดสอบ |
| Usability | เข้าใจสถานะและเหตุผล | รอทดสอบ |

# บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

## 5.1 สรุป

Aeris ไม่ได้พยายามเป็นเพียงเครื่องวัด PM2.5 แบบพกพา จุดที่ระบบเพิ่มคือการนำ local exposure, area context, duration, personal baseline และ data quality มารวมกัน แล้วแสดงเป็น decision support ที่อธิบายได้ แต่คุณค่าที่เหนือกว่า personal air monitor ยังเป็นสมมติฐานที่ต้องพิสูจน์

## 5.2 ข้อจำกัด

sensor ต้นแบบอาจคลาดเคลื่อน

Portable วัดมลพิษได้จำกัด

Baseline ต้องมีข้อมูลเพียงพอ

Pattern เป็น association ไม่ใช่ causation

symptom data เป็น subjective

ตำแหน่งไม่สะท้อนแหล่งกำเนิดโดยตรง

ไม่ใช้แทนการรักษาหรือคำแนะนำแพทย์

## 5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ขนาด/พลังงาน Portable

BLE/Internet หลุด

แยก sensor fault จากอากาศจริง

ข้อมูลไม่พอสำหรับ baseline

False Alert/Alert Fatigue

ความเข้าใจ Correlation กับ Causation

## 5.4 แนวทางพัฒนาต่อ

reference comparison และ calibration

destination assessment ที่ตรวจ freshness

longitudinal personal pattern

persistence/hysteresis/cooldown

privacy และ sample-size display

user study เปรียบเทียบกับการดู PM อย่างเดียว

# ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อมูล

{"device_id":"P001","timestamp":"2026-08-11T14:30:00Z","pm25":34.2,"temperature":31.2,"humidity":71.4,"sensor_status":"OK"}

# หมายเหตุด้านหลักฐาน

เอกสารนี้เรียบเรียงจาก airsen_phase1.docx, Aeris_โครงงานฉบับร่าง.docx และ Technical Design ของ Aeris ที่มีอยู่ในโครงการ โดยไม่เติมผลทดลองที่ไม่มีหลักฐาน