Software Technical Design

AirSentinel — ฟังก์ชันภายในแอปพลิเคชัน (Application Functions)

Patient Intelligence Center — สรุปเฉพาะการทำงานฝั่งซอฟต์แวร์ของแอป

# 1. บทบาทของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Patient Intelligence Center) รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ Station และ Portable มาสร้าง patient profile วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับอาการ และทำ prediction เพื่อประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคล โดยฟังก์ชันทั้งหมดทำงานบนสายข้อมูล Exposure → Correlation → Personalized Risk → Prediction → Alert → Feedback

# 2. ฟังก์ชันหลักของแอป

- Patient Profile  —  เก็บข้อมูลบริบทของผู้ใช้และการตั้งค่าการแจ้งเตือน

- Asthma Symptom Diary  —  บันทึกอาการ เช่น ไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก และเหตุการณ์การใช้ inhaler ตามข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึก

- Exposure Timeline  —  แสดงสภาพแวดล้อมก่อนและหลังเวลาที่เกิดอาการ

- Correlation Analysis  —  จับคู่ exposure กับ symptom events เพื่อค้นหา trigger pattern เฉพาะบุคคล

- Personalized Risk Score  —  รวม exposure, temporal features, symptom history และ model prediction เป็นค่าความเสี่ยงเชิงระบบ

- Predictive Alert  —  ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น 15–30 นาที เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

- Asthma Action Plan Interface  —  แสดงแผนการรับมือที่ผู้ใช้และบุคลากรทางการแพทย์กำหนดไว้

- SOS Flow  —  รับ emergency event จาก Portable และส่งข้อมูลตำแหน่ง/การแจ้งเตือนตาม consent และ contact settings

# 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเสี่ยงเฉพาะบุคคล

แอปไม่ใช้ threshold เดียวกับผู้ใช้ทุกคน เพราะ trigger ของผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกัน ฟังก์ชัน Personalized Risk Engine จึงรวม environmental exposure เข้ากับประวัติ symptom เพื่อสร้าง personalized baseline ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลของผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาการกับ RH สูงและ PM ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน ระบบสามารถให้น้ำหนักกับ pattern ดังกล่าวมากขึ้นเมื่อมีหลักฐานเพียงพอ

ข้อกำหนดสำคัญ: Risk score เป็นตัวชี้วัดเชิงระบบ ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค แอปต้องไม่สั่งหรือเปลี่ยนยาเอง และคำแนะนำด้านการรักษาต้องสอดคล้องกับแผนที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญกำหนด

# 4. ระดับการแจ้งเตือนในแอป (Decision & Alert)

แอปแสดงผลความเสี่ยงเป็นระดับสี พร้อม action ที่แนะนำ โดยยึดหลักไม่สั่งยาอัตโนมัติและอ้างอิงแผนแพทย์เสมอ

| ระดับ | ความหมายเชิงระบบ | ตัวอย่าง Action ในแอป | ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| Green | Exposure/risk ต่ำ | แสดงสถานะปกติ | ไม่ตีความว่าไม่มีความเสี่ยงทางการแพทย์ |
| Yellow | Risk เพิ่มขึ้น | แนะนำลด exposure / ตรวจสภาพแวดล้อม | ไม่สั่งยาอัตโนมัติ |
| Red | Risk สูงหรือมี emergency event | แจ้งเตือนเด่นชัด / ทำตาม Action Plan / SOS | การรักษาต้องอิงแผนแพทย์ |

# 5. Use Case ที่เกี่ยวข้องกับแอป

- กลางคืน: เมื่อ Edge ตรวจ exposure และ backend บันทึกข้อมูล แอปแจ้งเตือนตาม personalized risk

- เดินทาง: เมื่อ Portable ตรวจ PM สูงขึ้น แอปแสดง exposure และคำแนะนำลดการสัมผัส

- มีอาการ: ผู้ใช้บันทึก symptom แอปดึง exposure ก่อนหน้า วิเคราะห์ correlation และเพิ่มข้อมูลสำหรับ personalized model

- ฉุกเฉิน: ผู้ใช้กด SOS บน Portable ส่ง event ผ่าน Bluetooth แอปรับตำแหน่ง/เวลา และแจ้ง contact ตาม consent และการตั้งค่าที่ผู้ใช้กำหนด

# 6. External Context สำหรับ Predictive Alert

ในระยะต่อยอด แอปสามารถรวมข้อมูลสภาพอากาศจากแหล่งภายนอก เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม และตัวแปรสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม context ให้ prediction model โดยข้อมูลภายนอกต้องถูกเก็บพร้อม timestamp และแหล่งที่มาเพื่อป้องกัน data leakage และตรวจสอบย้อนหลังได้

# 7. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวฝั่งแอป

- แยกข้อมูลผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงตาม account/consent

- ไม่เก็บตำแหน่งหรือข้อมูลสุขภาพเกินความจำเป็น

- SOS และ location sharing ต้องเกิดตามการตั้งค่าและ consent ของผู้ใช้

- AI ในแอปต้องแยกจาก clinical diagnosis และไม่สั่งยาเอง

- ทุกคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการรักษาต้องอ้างอิงแผนที่แพทย์/แนวทางทางการแพทย์ที่ตรวจสอบได้

หมายเหตุ: เอกสารนี้สรุปเฉพาะฟังก์ชันฝั่งแอปพลิเคชันของ AirSentinel เป็นสถาปัตยกรรมสำหรับต้นแบบและการแข่งขัน ไม่ใช่อุปกรณ์วินิจฉัยหรือรักษาโรค